Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Méréstechnikai és Információs Rendszerek Tanszék

Bibók Andor

Digitális szűrőtervezés jelfeldolgozó processzoron

Konzulens

Orosz György

BUDAPEST, 2013

Tartalomjegyzék

Összefoglaló	4

Abstract	5

1 Bevezető	6

2 Digitális szűrők	7

2.1 FIR szűrők	7

2.1.1 Tervezési eljárások	8

2.2 IIR szűrők	10

2.2.1 Tervezési eljárások	11

2.2.2 Megvalósítás	25

3 Fejlesztői környezet	28

3.1 ADSP-BF537 EZ-KIT Lite	28

3.1.1 ADSP-BF537 Blackfin processzor	29

3.1.2 ADC és DAC	29

3.2 Visual DSP++ 5.0	29

4 A feladat megvalósítása	30

4.1 Specifikáció és rendszerterv	30

4.2 Szűrőtervezés	30

4.3 Vezérlés	30

4.4 Kommunikáció	30

IrodalomjegyzékNincs ábrajegyzék-bejegyzés.	30

Függelék	32

Hallgatói nyilatkozat

Alulírott Bibók Andor, szigorló hallgató kijelentem, hogy ezt a szakdolgozatot meg nem engedett segítség nélkül, saját magam készítettem, csak a megadott forrásokat (szakirodalom, eszközök stb.) használtam fel. Minden olyan részt, melyet szó szerint, vagy azonos értelemben, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen, a forrás megadásával megjelöltem.

Hozzájárulok, hogy a jelen munkám alapadatait (szerző(k), cím, angol és magyar nyelvű tartalmi kivonat, készítés éve, konzulens(ek) neve) a BME VIK nyilvánosan hozzáférhető elektronikus formában, a munka teljes szövegét pedig az egyetem belső hálózatán keresztül (vagy hitelesített felhasználók számára) közzétegye. Kijelentem, hogy a benyújtott munka és annak elektronikus verziója megegyezik. Dékáni engedéllyel titkosított diplomatervek esetén a dolgozat szövege csak 3 év eltelte után válik hozzáférhetővé.

Kelt: Budapest, 2013. 05. 26.

...…………………………………………….

Bibók Andor

Összefoglaló

Ide jön a ½-1 oldalas magyar nyelvű összefoglaló, melynek szövege a Diplomaterv Portálra külön is feltöltésre kerül.

Abstract

Ide jön a ½-1 oldalas angol nyelvű összefoglaló, amelynek szövege a Diplomaterv Portálra külön is feltöltésre kerül.

Bevezető

Digitális szűrők

Ebben a fejezetben a digitális szűrők két nagy csoportját, a véges impulzusválaszú ú.n. FIR (Finite Impulse Response) és a végtelen impulzusválaszú ú.n. IIR (Infinite Impulse Response) szűrőket ismertetem.

FIR szűrők

A digitális szűrők egyik nagy osztálya a véges impulzusválaszú (FIR) szűrők. Ahogy a nevük is mutatja, bemenetüket impulzussal gerjesztve, a kimeneten megjelenő válasz véges időn belül nulla lesz. A véges impulzusválaszból következik, hogy egy FIR szűrő mindig stabil. A FIR szűrő válasza az aktuális bemenet és véges számú előző bemenet súlyozott számtani átlagaként áll elő:

yn=i=0Nbixn-i

ahol bi az i-vel előbbi bemenet súlya, N a fokszám, x[n-i] az i-vel előbbi bemenet, és y[n] az aktuális kimenet. A fenti művelethez tartozó jelfolyamgráf a 2-1. ábrán látható; ez a FIR szűrők megvalósításának legelterjedtebb módszere. Érdemes megjegyezni azonban, hogy a megvalósítás más fajta struktúrával is lehetséges.

Impulzus gerjesztés esetén a válasz megegyezik a súlyok sorozatával:

yn=i=0Nbiδn-i=bn

Ennek a transzformáltjaként kapjuk a FIR szűrők általános átviteli függvényét:

Hz=n=0Nbnz-1

2-1-. ábra. N-ed fokú FIR szűrő egy lehetséges megvalósítása

A FIR szűrők egyik nagy előnye, hogy könnyű úgy tervezni őket, hogy lineáris fázismenettel rendelkezzenek, ami különösen fontos, ha a jelet alakhűen kell átvinni. Másik előnyük, hogy gyors konvolúciós eljárásokkal (FFT) könnyen és hatékonyan megvalósíthatóak. A nem rekurzív megvalósításból adódóan egyrészt mindig stabilak, másrészt a megvalósítás módjából származó hibák (pl.: kerekítések) jól kézben tarthatóak.

A FIR szűrőknek előnyeik mellett hátrányaik is vannak. Ezek közül az egyik legjelentősebb, hogy nagy szelektivitás eléréséhez jóval nagyobb fokszám szükséges, mint egy IIR szűrő esetén. Ennek következménye, hogy a késleltetések, és a szűrő együtthatóinak tárolására nagyméretű memóriával kell rendelkezni. Egy FIR szűrő tervezése nagyobb számítástechnikai apparátust igényel, mint egy IIR szűrőé, ráadásul a számítástechnikai igény a fokszámmal arányosan, a lineárisnál gyorsabban növekszik, ugyanakkor bonyolult, általános és optimális amplitúdó karakterisztikák közelítése is lehetséges.

Tervezési eljárások

FIR szűrők tervezésére számos módszert dolgoztak ki. Az alábbiakban két, egymástól lényegesen eltérő megoldás kerül bemutatásra.

Szűrőtervezés ablakozással

Az ablakozásos módszer célja, hogy az ideális szűrő végtelen hosszú impulzusválaszát véges hosszúra csonkolja, egy megfelelően megválasztott függvény segítségével. Ennek fő oka a Gibbs-oszcilláció csökkentése, ami a frekvenciamenetben jelenlévő ugrások miatt jelentkezik. Az ablakozás nem túl hatékony módszer, de mégis gyakran alkalmazzák, mivel tervezése könnyű. A tervezés fő feladata az ablakfüggvény alakjának és hosszának meghatározása. A tervezett szűrő átviteli függvényét az ideális szűrő karakterisztikájának, és az ablakozó függvénynek a konvolúciójából kapjuk. Egy ablakozó függvény annál jobban közelíti az ideális szűrőt, minél keskenyebb a főhulláma, és annál kisebb az ingadozása, minél kisebbek a mellékhullámok. Az alábbiakban néhány ablakozó függvény kerül bemutatásra:

Háromszög ablak

wn=n-N-12N+12

Az első mellékhullám elnyomása 26dB.

Általános Hamming ablak

wn=α-βcos2πnN-1

Hanning ablakról beszélünk, ha α=β=1. Nevezik még Hann, von Hann, vagy emelt koszinusz ablaknak is. A mellékhullámok lecsengése 18dB/oktáv.

Hamming ablakról beszélünk, ha α=0.54 β=0.46. A Hamming ablak úgy lett optimalizálva, hogy az első mellékhullám minimális legyen.

Kaiser ablak

wn=I0πα1-2nN-1-12I0πα

ahol I0 a nullafokú módosított első fajú Bessel függvény, N a fokszám, és α az ablak formáját megadó paraméter. Nagyobb α mellett szűkül a főhullám, de a mellékhullámok növekszenek, kisebb α mellett ennek a fordítottja igaz. A Kaiser ablak a főhullámban lévő energiasűrűséget próbálja maximalizálni.

Szűrőtervezés Remez-algoritmussal

A FIR szűrők tervezésének egy másik változata, hogy megpróbáljuk a hiba maximumát minimalizálni. Erre a feladatra a leggyakrabban használt módszer a Remez-algoritmus. A Remez-algoritmus egyenletes ingadozású, lineáris fázisú FIR szűrő tervezésére alkalmas. Ez a fajta közelítés Csebisev-approximáció, a szűrő átviteli karakterisztikája:

Hϑ=Qϑk=0r-1ckcoskϑ
ahol Qϑ=1, cosϑ2,  sinϑ2, sinϑ a megvalósítandó karakterisztikától függően (pl.: aluláteresztő). A Remez-algoritmus úgy állítja be a ck együtthatókat, hogy a maximális hiba minimális legyen.

IIR szűrők

A végtelen impulzusválaszú szűrők alkotják a digitális szűrők másik nagy csoportját. A végtelen impulzusválasz elnevezés arra utal, hogy stabil esetben is végtelen ideig tart a válasz lecsengése, tart a nullához, de nem áll be véges időn belül. Megvalósításuk rekurzív struktúrákkal történik, visszacsatolást tartalmaznak.

Az IIR szűrők legtöbb hibája pont a rekurzív jellegből származik. A visszacsatolás miatt a szűrő nem feltétlenül lesz stabil, amit a véges hosszon történő számábrázolás tovább nehezít. A megvalósítás során, műveletvégzés közben általában növekszik a szóhossz (pl.: szorzásnál), amit visszacsatolás előtt vissza kell csonkolni, ami információveszteséggel jár. Ez az információveszteség jobb esetben zajnak tekinthető, rosszabb esetben azonban, ha összemérhető a jellel (alacsony bemeneti szint mellett), stabilitási problémákhoz is vezethet. Az első esetben, jó megvalósítás mellett minimalizálható a zaj hatása, azonban analitikusan nehezen vagy egyáltalán nem számítható a visszacsatolások miatt. A második eset a határciklusokra vonatkozik. Ezek akkor lépnek fel, ha alacsony jelszint mellett, a szűrő önfenntartó oszcillációba kezd a rendszer, ami lehet konstans, vagy periodikus jellegű. A számábrázolásból adódó másik probléma nagy jelszinteknél jelentkezik, ugyanis ilyenkor alul- vagy felülcsordulás léphet fel. Ez ellen a változó szaturációjával (a változó minimálisra vagy maximálisra állítása túlcsordulás esetén) védekeznek. Elvi jellegű hátrány még, hogy nem tervezhető lineáris fázismenet, mivel a stabilitás miatt nem lehet az egységkörön kívül pólus.

A végtelen impulzusválaszú szűrők egyik fő előnye, hogy létezik analóg megfelelőjük. Tervezésük is nagy részben ezen alapszik, mivel a digitális szűrők megjelenésekor az analóg szűrőtervezési módszerek már jól kiforrottak voltak. Másik előnyük, hogy a FIR szűrőkhöz képest jóval kevesebb memóriára van szükségük ugyanazon specifikáció megvalósításához.

Az IIR szűrők általános időfüggvénye:

yn=i=0Nbixn-i-j=1Majyn-j

alakú, ahol yn az aktuális kimenet, xn-i az i-vel előbbi bemenet, yn-j a j-vel előbbi kimenet, bi az i-vel előbbi bemenet együtthatója, aj a j-vel előbbi kimenet együtthatója. Az általános átviteli függvény:

Hz=i=0Nbiz-i1+j=1Majz-i

Tervezési eljárások

A végtelen impulzusválaszú szűrők tervezésének legkézenfekvőbb módszere az analóg szűrők transzformálása. Ennek fő oka, hogy a digitális szűrők megjelenésekor az analóg szűrők tervezési eljárásai már jól kidolgozottak voltak. A tervezés menete a következő: megtervezzük a kívánt karakterisztikájú analóg aluláteresztő referens szűrőt, majd transzformáljuk a kívánt frekvenciára és formára (alul-, felül áteresztő, sáváteresztő, sávzáró), végül a kapott szűrőt diszkretizáljuk. Az így keletkezett digitális szűrő ezután implementálható egy választott megvalósítási struktúrával.

2-2-. ábra. A szűrőtervezés folyamata

Implementálás

Frekvenciatranszformáció

Paraméterek normalizálása

Digitalizáció

Specifikáció

Transzformált szűrő

Digitális szűrő

Referens szűrő

Megvalósítás

Analóg referens szűrő tervezése

A referens szűrő egy ω = 1 törésponti frekvenciájú analóg aluláteresztő szűrő. Tervezésekor az ideális aluláteresztő szűrőt próbáljuk közelíteni egy adott alakú átviteli karakterisztikával (2-3. ábra). Az approximáció során megkapjuk a választott karakterisztikának, a megadott specifikációt kielégítő, paramétereit. Az approximációra többféle eljárás ismert, a következőkben a leggyakoribb módszereket ismertetem (2-3. ábra).

2-3-. ábra. Általánosan elterjedt approximációs típusok

Butterworth szűrő

A Butterworth szűrő, másik nevén maximálisan lapos szűrő, úgy közelíti az ideális aluláteresztő szűrőt, hogy az áteresztő sávban minél laposabb legyen az átviteli karakterisztika. A maximális laposság előnye, hogy az áteresztő sávba eső frekvenciakomponenseket nagyjából egységnyi erősítéssel viszi át és a fázismenete is közel van a lineárishoz. (Ez a törésponti frekvenciához közeledve leromlik.) Hátránya, hogy a többi approximációs típushoz képest kisebb a szelektivitása.

2-4-. ábra. Butterworth átviteli karakterisztikák, különböző fokszámok esetén

Átviteli karakterisztikája a következő alakban írható fel:

Hjω2=11+ε2ω2N

ahol N a fokszámot jelöli. Az ε értékét a legnagyobb megengedett csillapításból (az áteresztő sáv szélén) kapjuk meg:Hiba! A hivatkozási forrás nem található.

ε=aáteresztődB10-1

Amennyiben a zárósáv paraméterei (záró frekvencia Ωz, minimális csillapítás az) vannak megadva, a szűrő fokszáma a következő módon számítható:

N≥logΩzazdB10-1ε

A fokszám, és az ε paraméter ismeretében már ki tudjuk számolni az átviteli karakterisztika pólusait (az analóg Butterworth szűrőnek zérusai nincsenek):

sk=Aejφk          k=1,2,…,N

ahol:

A=1Nε

φk=π2+(2k-1)π2N

A fentebbi képletek alapján megállapíthatjuk, hogy a gyökök egy A sugarú kör bal felén helyezkednek el egymástól egyenletes távolságban (2-5. ábra).

2-5-. ábra. Egy harmadfokú Butterworth szűrő pólus-zérus eloszlása (a pólusok fehérrel)

Csebisev szűrő

A Csebisev approximáció során, a frekvenciamenet gyorsabb letörésének érdekében az áteresztő sávban feláldozzuk annak maximális laposságát, és megengedünk egy maximális ingadozást. Erre a feladatra kitűnően alkalmasok a Csebisev-polinomok, mivel a [-1,1] tartományban ±1 között egyenletesen ingadoznak, és a végtelenben a végtelenhez tartanak. A Csebisev-polinommal való közelítés következtében az áteresztő tartományban a frekvenciamenet egyenletesen fog ingadozni a specifikációban megadott értékek között, szélsőértékeit a szűrő fokszámával megegyező esetben veszi fel. A törésponti frekvencián megegyezik a maximálisan megengedett hibával, azon túl monoton csökken.

2-6-. ábra. A Csebisev szűrő amplitúdó karakterisztikája

A szűrő átviteli karakterisztikája:

Hjω2=11+ε2TN2(ω)

ahol N a szűrő fokszáma, ε határozza meg az ingadozást, és TN(ω) az N-edrendű Csebisev-polinom:

TNω= cos(Ncos-1(ω))   , ha ω≤1 cosh(Ncosh-1(ω)) , ha ω>1

A kívánt maximális ingadozás ismeretében ε-t a következő képlettel számíthatjuk ki:

ε=aingadozásdB10-1

Ha a zárósáv paraméterei (záró frekvencia Ωz, minimális elnyomás az) vannak megadva, a szűrő fokszáma a következő módon számítható:

N≥cosh-1A2-1ε2cosh-1Ωz         A=10azdB20

A szűrő fokszámának, és az ε ismeretében a pólusok:

sk=σk+jωk          k=1,2,…,N

σk=-dσsin2k-1π2N

ωk=dωcos2k-1π2N

ahol:

dσ=sinhsinh-11εN=γ2+12γ

dω=coshsinh-11εN=γ2-12γ

γ=N1+ε2+1ε

Könnyen belátható, hogy a szűrő pólusai, a komplex számsíkon ábrázolva, egy ellipszis bal ívének mentén helyezkednek el (2-7. ábra. Csebisev szűrő pólus-zérus eloszlása2-7. ábra--.) A Csebisev szűrő átviteli függvénye, a pólusokkal felírva:

Has=Kk=1Nskk=1Ns-sk       K=-1 ,      ha N páratlan11+ε2 , ha N páros

2-7-. ábra. Csebisev szűrő pólus-zérus eloszlása

Inverz Csebisev szűrő

Az inverz Csebisev szűrő esetén az áteresztő tartományban maximálisan laposan közelítjük az ideális karakterisztikát, míg a záró tartományban megengedjük annak bizonyos ingadozását. A frekvenciamenet monoton csökken az áteresztő tartományban, a záró frekvencián megegyezik a minimális elnyomással, a felett egyenletesen ingadozik a minimális- és a végtelen elnyomás között (2-8. ábra).

2-8-. ábra. Inverz Csebisev szűrő frekvenciamenete

A szűrő átviteli karakterisztikája, ha a záró frekvencia egységnyi, és a minimális elnyomást meghatározó tényező az ε:

Hjω2=ε2 TN2(1/ω)1+ε2 TN2(1/ω)

Azonban, ha a referens szűrő általunk használt definícióját kívánjuk alkalmazni, a fentebbi egyenlet bonyolultabb formát ölt:

Hjω2=11+ε2TN2ΩzTN2Ωzω

Az ε tényezőt a következőképpen számíthatjuk:

ε=aza01-a021-az2

ahol a0 a törésponti frekvencián, az a stop frekvencián mért erősítés.

Amennyiben nem ismerjük a szűrő fokszámát, azt az alábbi képlettel számíthatjuk:

N≥cosh-1εcosh-1Ωz

Azonban, mivel N-et a következő egészre kerekítettük fel, rögzített Ωz esetén ε csökkenni fog, aminek következtében az áteresztő vagy a záró tartományban megadott specifikációt túl fogjuk teljesíteni. A lentebb bemutatott pólus-zérus számítási algoritmus a záró tartományban megadott minimális elnyomással számol, így végső soron az áteresztő tartományban lesz kisebb a maximális elnyomás. A pólusok és zérusok kiszámítása a következő módon történik:

pk=Ωzdσsinφk-j dωcosφk

zk=jΩzcosφk

ahol:

dσ=γ2-12γ               dω=γ2+12γ

γ=N1+1-az2az         φk=2k-12Nπ

Az inverz Csebisev szűrő pólusokkal és zérusokkal felírt átviteli függvénye a következő:

Has=k=1Npk k=1Nzk k=1Ns-zkk=1Ns-pk

2-9-. ábra. Inverz Csebisev szűrő pólus-zérus eloszlása

Elliptikus (Cauer) szűrő

A Cauer szűrő esetében, a szelektivitás növelésének érdekében további engedményeket teszünk a karakterisztika lapossága felé. Mind az áteresztő, mind a záró tartományban megengedünk egy bizonyos fokú ingadozást (2-10. ábra). Az átviteli függvény a következő:

Hjω2=11+ε2 GN2(ω)

ahol GN(ω) a Csebisev-polinom általánosítása, számításához elliptikus integrálokra van szükség. A polinom nem csak ω függvénye, így lehetőség van különböző mértékű ingadozás felírására a két tartományban.

Az elliptikus szűrő számítása, az elliptikus integrálok miatt, jóval nehezebb, mint az első három tárgyalt szűrőé, részletezésével nem foglalkozunk.

2-10-. ábra. Elliptikus szűrő amplitúdó karakterisztikája

Transzformálás

A frekvencia-transzformáció két lépésből áll. Miután megkaptuk a referens aluláteresztő szűrőt, azt át kell alakítani a kívánt formájúvá, majd el kell tolni a specifikációban megadott frekvenciára.

Aluláteresztő

Aluláteresztő szűrő esetén az első lépés kihagyható. A kívánt karakterisztika az

ssω0

helyettesítéssel kapható. Ez esetben a pólusok és a zérusok a következőképpen módosulnak:

skω0sk

Felüláteresztő

Felüláteresztő szűrő esetén a helyettesítés a következő:

sω0s

A pólusok és zérusok megváltozása:

skω0sk

Ezen felül pólus esetén bejön egy differenciátor, illetve zérus esetén egy integrátor.

Sáváteresztő

Sáváteresztő szűrő esetében már bonyolultabb az átalakítás. A behelyettesítés:

ss2+ω02ωd s

ahol ω0 a sávközépi frekvencia, ωd a sávszélesség, és teljesülnek a következők:

ω0=ω1ω2          ωd=ω2-ω1          ω2>ω1

Ha elvégezzük a behelyettesítést egy aluláteresztő tagba, akkor az a következőképpen fog alakulni (felüláteresztő tag esetén a reciproka):

1s-skωdss2-ωdsk s+ω02

A pólusok és zérusok megváltozása itt már bonyolultabban adódik:

s1,2=β1±1-ω0β2        β=ωdsk2

Sávzáró

Sávzáró transzformációnál a behelyettesítendő a sáváteresztő reciproka:

sωd ss2+ω0 2

ω0-ra és ωd-re a sáváteresztőnél megadott feltételek vonatkoznak. A transzformált aluláteresztő tag:

1s-sk-s2+ω02s2-ωdsk s+ω02

A transzformáció az eredeti egy pólust kettőre bontja szét, és behoz egy tisztán képzetes zéruspárt az ω0 frekvenciára. Az új pólusok a sáváteresztőhöz hasonló módon számíthatóak:

s1,2=β1±1-ω0β2        β=ωd2sk

Áttérés a diszkrét időtartományba

Eddig a pontig gyakorlatilag egy analóg szűrőt terveztünk meg. Az alábbiakban néhány olyan módszer kerül bemutatásra, amelynek segítségével áttérhetünk a diszkrét időtartományba:

Impulzus-invariáns transzformáció

Ennél a módszernél a digitális- és az analóg szűrő impulzusválaszát próbáljuk összhangba hozni. A módszer alapja az folytonos idejű impulzusválasz mintavételezése:

hDn=hAnTs

ahol hDn a diszkrét-, hAt a folytonos impulzusválasz és Ts a mintavételi idő. Az impulzusválaszokat transzformálva:

HAs=k=1Naks-sk

HDz=k=1Nak1-eskTsz-1

Az átalakítás során a pólusokat a z=esT leképzéssel kapjuk meg, a zérusokról nincs közvetlen információnk, meghatározásuk az ak és sk alapján történik. Az átalakítás a folytonos rendszer stabil pólusait stabil diszkrét pólusba viszi át. Az impulzus-invariáns transzformáció során átlapolódás léphet fel, ezért ügyelni kell a jel sávhatároltságára.

Illesztett-Z transzformáció

Az illesztett-z transzformációnál mind a pólusokat, mind a zérusokat a z=esT leképzéssel visszük át a z-tartományba.

HDz=z+1lk=1Mz-ezkTsk=1Nz-eskTs

ahol zk zérus, sk pólus és Ts a mintavételi idő. Az illesztett-z transzformációra is igaz, hogy stabil folytonos pólust stabil diszkrét pólusba visz át, illetve ebben az esetben is ügyelni kell a jel sávhatároltságára, különben átlapolódás léphet fel.

Bilineáris transzformáció

A bilineáris transzformáció, jó tulajdonságainak köszönhetően, a leggyakrabban használt leképzési módszer. Megőrzi a rendszer stabilitását, az s-sík bal felét a z-síkon az egységkörön belülre képzi le, míg képzetes tengelyt magára az egységkörre. Ugyanúgy, ha a szűrő minimál fázisú volt folytonos időben, ezt a jellegét megtartja a diszkrét időtartományban is. A leképzés a következő behelyettesítéssel hajtható végre:

s=γz-1z+1

A γ paraméter egy skálázási tényező, feladata a digitális és analóg frekvenciapontok megfelelő átvitele. Alapesetben a nulla frekvencia kerül pontos átvitelre, ami γ=2Ts esetén igaz. A z=ejω kifejezést visszahelyettesítve megkaphatjuk a diszkrét és a folytonos frekvenciatengely közötti összefüggést:

ωa=γtanωdTs2

ahol ωa a folytonos idejű körfrekvencia, ωd a diszkrét körfrekvencia, és Ts a mintavételi idő. A fenti képlet alapján látszik, hogy a bilineáris transzformáció nemlineáris torzítással felelteti meg az analóg és a diszkrét frekvenciatengelyt. Ennek a nemlineáris leképzésnek az egyik legfontosabb következménye, hogy megakadályozza az átlapolódást. Ugyanakkor megváltoztatja a töréspontok (pólusok, zérusok) egymáshoz viszonyított helyzetét, és ezzel módosítja az amplitúdó- és fáziskarakterisztikát. A frekvenciatorzítás hatásainak csökkentése érdekében vagy előtorzítjuk az analóg körfrekvenciát:

ωa=2Tstanω0Ts2

ahol ω0 a kívánt diszkrét körfrekvencia, vagy a γ paraméterrel közvetlenül beállíthatjuk, hogy melyik frekvencia legyen pontosan leképezve:

γ=ω0tanω0Ts2

ami ω0→0 esetén megegyezik az alap 2Ts-sel.

Egy aluláteresztő tag bilineáris transzformáltja a következő:

1s-sk → 1γ-sk z+1z-zk

ahol sk a folytonos-, zk a diszkrét pólus, és igaz, hogy:

zk=γ+skγ-sk

Megvalósítás

Az IIR szűrők implementációjára általánosan jellemző a rekurzív jelleg. Sok féle megvalósítási módszer létezik, az alábbiakban ezek közül kerül néhány részletesebb ismertetésre.

Direkt formák

A direkt formák főként elméleti jelentőséggel bírnak. Előnyük, hogy közvetlenül felírhatóak az átviteli függvényből, ugyanakkor nagyobb fokszám esetén (akár kettő fölött is), az együtthatók és a gyökök közötti nemlineáris összefüggés miatt, az együtthatók kis megváltozása nagy gyökeltérést okozhat, ami jobb esetben a karakterisztika megváltozásával jár, rosszabb esetben pedig akár instabilitáshoz is vezethet. A fenti okokból kifolyólag kettőnél magasabb fokszám mellett általában nem használnak direkt megvalósítási formákat, azonban másodfokú rendszereknél még jól kezelhetőek. A négy fajta direkt forma, másodfokú esetben, a következő pontban kerül részletes ismertetésre.

Biquad

A biquad egy másodfokú rekurzív szűrőtag. Neve arra utal, hogy átviteli függvénye két másodfokú függvény hányadosaként áll elő:

Hz=b0+b1z-1+b2z-21+a1z-1+a2z-2=Kz-z1z-z2z-p1z-p2

ahol z1, z2 a két zérus, p1, p2 a két pólus. Egy biquad tagnál általában célszerű minél közelebbi pólusokat és zérusokat választani, hogy ne legyenek nagy ugrások a karakterisztikában.

2-11. ábra kamu

A fenti átviteli függvény többféleképpen is megvalósítható. Az alábbiakban a különböző másodfokú direkt formák kerülnek részletezésre, de ezeken kívül még rengeteg megvalósítási módszer létezik.

Direkt I.

Az egyes direkt forma a legnyilvánvalóbban felírható megvalósítási mód.

Megvalósítása négy késleltető tagot, öt szorzót, és egy akkumulátort igényel. A struktúra érdekessége, hogy kettes komplemens számábrázolás esetén, az egy darab akkumulátor miatt, nincs belső túlcsordulás, elég arra ügyelni, hogy a végső kimenetnél szaturáljuk a jelet, ha túlcsordulás lépne fel. A struktúra jelfolyamgráfja a 2-12. ábrán látható.

2-12. ábra. Direkt I-es forma jelfolyamgráfja

Direkt II.

A kettes direkt forma az átviteli függvény kanonikus (minimális késleltetőt tartalmazó) megvalósítási módja. A struktúrához tartozó jelfolyamgráf a 2-13. ábrán látható.

2-13. ábra. Direkt II-es forma jelfolyamgráfja

Két késleltető tagot, két akkumulátort, és öt szorzót tartalmaz. Az első késleltető bemeneténél, és a kimenetnél túlcsordulás léphet fel, ez ellen védekezni kell (pl.: szaturációval). A struktúrát leíró időfüggvények az alábbiak:

yk=b0vk+b1vk-1+b2vk-2

vk=xk-a1vk-1-a2vk-2

Transzponált Direkt I.

Ritkán használt struktúra, mivel sok késleltetőt és összeadót tartalmaz, és ezek több zajforrást jelentenek a rendszerben. Jelfolyamgráfja a 2-14. ábrán látható.

2-14. ábra. Transzponált Direkt I-es forma jelfolyamgráfja

Transzponált Direkt II.

A kettes direkt forma transzponált alakja. Előnye az előbbivel szemben, hogy ha felbontanánk egy-egy csak zérusokból és csak pólusokból álló tagra, akkor a jel előbb haladna át a tisztán zérusokból álló tagon, ami a gyakran használt szűrőknél általában kedvezőbb. Jelfolyamgráfja a 2-15. ábrán látható.

2-15. ábra. Transzponált Direkt II-es forma jelfolyamgráfja

Soros és párhuzamos felbontás

A soros és párhuzamos felbontás során úgy próbáljuk meg kisebb egységekre bontani a szűrőt, hogy ezek az alaptagok párhuzamosan, vagy sorosan kapcsolva az eredeti szűrő karakterisztikáját adják. Leggyakrabban másodfokú (biquad) tagokra történik a felbontás. Soros kapcsolás esetén egyszerűbb a helyzet, csak ki kell választani a megfelelő pólus- és zérus párokat:

Hz=KHkz                  Hkz=z-z1kz-z2kz-p1kz-p2k

ahol z1k, z2k a k-adik zéruspár, p1k, p2k a k-adik póluspár, és K az eredő erősítés. Megoldandó feladat a pólusok és zérusok megfelelő összerendelése, illetve az alaptagok sorrendjének megállapítása. Az előbbi megoldására általában úgy rendelik egymáshoz a pólusokat és zérusokat, hogy azok minél közelebb essenek egymáshoz, hogy a karakterisztikában ne legyenek nagy kiemelések vagy elnyomások. A másik feladat megoldása bonyolultabb, általában számítógépes analízissel történik. Fő célja, hogy a bemenet, és a kaszkád tagok közötti átvitelben fellépő kiemeléseket és elnyomásokat minimalizálja. A kaszkád kapcsolás jelfolyamgráfja a 2-16. ábrán látható.

2-16. ábra. Alaptagok kaszkád (soros) kapcsolása

Párhuzamos megvalósítás esetén, az eredeti átviteli függvényt a részlettörtekre bontás módszerével bontjuk fel:

Hz=C+b0i+b1iz-11+a1iz-1+a2iz-2

Ebben az esetben nem probléma az alaptagok kapcsolási sorrendje, azonban ez a fajta megvalósítás nagyobb bitszámot, és több szorzót igényel. A párhuzamos kapcsolás jelfolyamgráfja a 2-16. ábrán látható.

2-17. ábra. Alaptagok párhuzamos kapcsolása

Fejlesztői környezet

ADSP-BF537 EZ-KIT Lite

Az ADSP-BF537 EZ-KIT Lite fejlesztői kártya (3-1. ábra) segítségével még a célhardver megépítése előtt kipróbálhatjuk az ADSP-BF537 Blackfin processzort. Általános célú felhasználásra készült, hogy a processzor minél több funkcióját megismerhessük. A fejlesztői kártya igen gazdag perifériakészlettel rendelkezik. A teljesség igénye nélkül, néhány főbb jellemzője:

- IEEE 802.3 10/100 Ethernet

- CAN 2.0B

- RS-232 UART meghajtó

- 96 kHz sztereó ADC/DAC

- 64MB SDRAM

- 4MB FLASH memória

A fejlesztői kártya tervezésekor fontos szempont volt annak bővíthetősége. A kártya több csatlakozóval rendelkezik, amik a feladattól függően, többféle funkcióra programozhatóak. Többek között található rajta soros-, párhuzamos-, és USB port, illetve UART-, TWI-, SPI-, JTAG-, és ELVIS interfész is.

A közvetlen kapcsolat érdekében a kártya rendelkezik négy (+1 RESET) gombbal, illetve hat, általánosan felhasználható LED-del is.

3-1. ábra. ADSP-BF537 EZ-KIT Lite fejlesztői kártya

ADSP-BF537 Blackfin processzor

Az ADSP-BF537 egy, az Analog Devices által kifejlesztett jelfeldolgozó processzorok Blackfin családjába tartozó, nagy teljesítményű DSP. A processzor, az utasításkészletet tekintve, csökkentett utasításkészletű (RISC), és egy utasítással több adaton is tud dolgozni (SIMD). Az aritmetikai egységek 16-/32-bitesek, két akkumulátora 40 bites. Az aritmetikai utasítások bemenetei alapvetően 16 bitesek, míg kimeneteik 32 bitesek. A BF537 jelfeldolgozó processzor néhány egyéb tulajdonsága:

- 600MHz-es órajel (maximum)

- 132KB beépített SRAM

- állítható cache

- Ethernet MAC

- CAN 2.0B interfész

ADC és DAC

Visual DSP++ 5.0

A feladat megvalósítása

Specifikáció és rendszerterv

Szűrőtervezés

Vezérlés

Kommunikáció

Irodalomjegyzék

Függelék